自主巡检机器人 ROS2 项目
工作总结

—— ESKF 定位融合 · Nav2 自主导航 · 自动巡检闭环

项目周期：2026-08-14 至 2026-08-25    文档日期：2026-08-26

# 一、项目概述

## 1.1 项目简介

本项目基于树莓派 5 + ROS2 Humble(Docker 容器)构建了一台自主巡检小车:搭载 MS200 2D 激光雷达、QMI8658 IMU 与 STM32 差分底盘,实现了从底层驱动、里程计标定、激光 SLAM 建图,到 EKF/ESKF 定位融合、Nav2 自主导航,再到“记录航点 → 依次巡检 → 自动回原点”的完整闭环。截至 2026-08-25,完整巡检流程已实车实测通过。

## 1.2 系统硬件

| 设备 | 接口/参数 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 树莓派 5 | Linux 6.x, ROS2 Humble 容器 | 主控,运行全部 ROS2 节点 |
| STM32 差分底盘 | /dev/ttyACM0 @ 115200 | 轮式里程计/电机控制,文本协议 CMD/ODOM/IMU |
| MS200 2D 激光雷达 | /dev/ttyUSB0 @ 230400 | 10Hz、360° 激光扫描 |
| QMI8658 IMU | 经底盘回传 | 角速度/加速度,供 EKF 融合 |

## 1.3 软件架构

系统为分层架构:底盘串口驱动(robot_driver)发布 /odom 与 /imu/data 并订阅 /cmd_vel;robot_localization 的 EKF 将轮式里程计与 IMU 融合得到 /odometry/filtered;Nav2 以 AMCL 做地图定位、NavFn 全局规划、DWB 局部控制,经 velocity_smoother 输出 /cmd_vel;ESKF 作为可选的替代定位方案。

关键数据流:驱动(odom/imu) → EKF 融合(odometry/filtered) → Nav2(AMCL 定位 + 规划 + 控制) → /cmd_vel 回底盘,形成闭环。

# 二、工作内容与进展

## 2.1 开发环境搭建(Docker 容器化)

ROS2 Humble 运行于树莓派上的 Docker 容器(镜像 robot-dev:humble,工作空间 /home/ubuntu/my_ros2_ws),实现了宿主与容器解耦、一键复现的开发环境。

整仓挂载重构: 将原有 6 个分散目录挂载合并为整仓挂载(../my_ros2_ws → 容器 /home/ubuntu/my_ros2_ws),统一容器内路径前缀,避免根目录混乱;新增 .devcontainer/devcontainer.json 支持 VS Code Remote-Containers 附加到同一挂载容器。

依赖修复与固化: robot_localization 的 EKF 需要 C++ 库 libdiagnostic_updater.so,预装 3.1.2 为纯 Python 版导致加载失败;升级到 4.0.7(清华 TUNA ROS 源)后解决,并在 Dockerfile 中固化,重建容器不再丢失 EKF。

WiFi 热点问题: 幻尔预装脚本每次开机清空已存 WiFi 并强制开热点;改为连接家中 WiFi(天高海阔_5G),连不上时再回退热点兜底。

## 2.2 底盘驱动与里程计标定

编写并调试了 robot_driver 串口驱动,负责底盘通讯、话题发布与指令下发。随后针对里程计精度开展多轮实车往返测试(test_drive_1m.py:0.25 m/s × 4s 前进/后退 1m),并用卷尺实测交叉验证,定位问题根源在固件侧速度增益。

| 测试阶段 | 前进位移 | 后退位移 | 净位移 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化前基线 | +1.748 m | -1.821 m | -0.073 m | odom≈物理位移(1.028×),固件速度被放大 ~1.7× |
| 固件优化后(1) | +1.303 m | -1.593 m | -0.290 m | 有改善但前后不对称扩大 |
| 固件再调优(2) | +0.945 m | -0.943 m | +0.002 m | 前后高度对称(差0.2%),净位移≈0,略欠速 5.5%,在合理容差内 |

结论:odom/编码器链路正确,速度标定由固件侧完成,当前里程计精度已满足导航需求。

## 2.3 雷达驱动与 SLAM 建图

接入 oradar_lidar 驱动(MS200),验证 10Hz 真实激光数据。2026-08-18 实现键盘控制 SLAM 一键建图全流程(mapping.launch.py = ekf_localization + slam_toolbox),完整地图已保存并应用。

玻璃墙贴纸经验: 玻璃墙会透红外导致雷达“看穿”产生噪点/假墙;黑纸无效(吸收 940nm 红外),白纸(哑光)有效,实测 0.52m 处墙面残差仅 1~16mm。

地图质量评估: 以 trinary 编码(0=墙/205=未知/254=空地)分析自由区连通分量,正式图自由区连通 97.9%,质量达标。

建图要点: 走完闭环触发回环闭合后再保存;slam_toolbox 内存中保留完整图,保存只是快照,可继续补图;地图原点锚在建图启动时的车位。

## 2.4 ESKF 定位算法融合

完成 ESKF 学习项目(stage0~6)并在 ROS2 中部署验证:15 维误差状态 ESKF(δp/δv/δθ/δb_g/δb_a),predict 由 IMU 驱动、update 由位置观测(里程计)驱动,严格按 header.stamp 时间序执行。

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 仿真评估(30m 轨迹) | ATE 0.33m / RPE 0.46m(纯积分误差 → ESKF 收敛到 0.33m) |
| 实车节点 | eskf_ros 节点已接入真实话题(/imu → /imu/data),作为 EKF 的替代定位方案 |
| 关键技术点 | 噪声密度换算 Q=density²·dt;IMU 线性加速度为比力,节点内不再减重力 |

## 2.5 Nav2 自主导航集成

新增 nav_bringup.launch.py(ekf_localization + nav2_bringup,支持 map:= 参数覆盖)与 config/nav2_params.yaml(全栈参数),完成 AMCL 定位、NavFn 全局规划、DWB 局部控制与 velocity_smoother 的集成,并完成无电机冒烟测试。

雷达选型与成本控制: local costmap 用 obstacle_layer,降低树莓派 CPU 占用;footprint 按底盘实测 212×171mm 配置。

AMCL 初始位姿: 车回建图起点时初始位姿直接用 (0,0,0);AMCL 1.1.13 会忽略零协方差 initialpose,需用 RViz 2D Pose Estimate 或全局定位脚本(大协方差)初始化。

## 2.6 到点判定与导航质量修复(2026-08-25)

巡检实车验证中发现“到点判定失败”问题:车在距目标 0.15m 处停死、只旋转不前移,导致 recovery 反复、任务超时。经逐层排查,定位为三重叠加原因,逐一修复:

| 问题 | 根因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| 目标附近微调时 AMCL 冻结 | 运动门控 update_min_d=0.25,微小位移不更新定位 | update_min_d 0.25→0.05, update_min_a 0.2→0.1 |
| 0.15m 处只转不走 | DWB FollowPath 内部 xy_goal_tolerance=0.15,车停在 0.15 圈外平移被禁 | FollowPath.xy_goal_tolerance 0.15→0.05 |
| 到点后朝向对不齐 | STM32 旋转死区:wz=0.15 rad/s 不动(实测 +0.06°),0.30 才转 | FollowPath.min_speed_theta 0.15→0.3 |

修复后完整巡检流程实测通过:起点 → 航点1(22.6s)→ 停3s → 航点2(7.2s)→ 停3s → 回原点(45s),2/2 成功,停点误差 0.12m / 3.3°。

## 2.7 巡检工作流与工具链

围绕“自动巡检”落地了一整套脚本工作流,并完成脚本分层整理(工作流/调试工具):

| 脚本 | 用途 |
| --- | --- |
| waypoint_patrol.py | 巡检主程序:依次到达航点、每点停 N 秒、走完回原点(--dwell/--loops/--home) |
| record_waypoint.py | 记录航点:读当前 /amcl_pose 追加进 waypoints.yaml,静止时 tf 兜底采样 |
| straighten_teleop.py / start_teleop.sh | 键盘遥控 + 直行自动纠偏(odom 反馈),一键启动 |
| global_localize.py / check_localization.py | 全局定位(大协方差撒粒子)/ 粒子云收敛检查(<0.2m 锁定) |
| map_click_pose.py / map_drive_roundtrip.py | 图上点选坐标换算位姿 / 自动驱动建图(直行→保存→退回) |
| tools/(go_home、patrol_pose_monitor、test_rot_deadzone 等) | 单点回原点、巡检位姿记录复盘、旋转死区实测等调试工具 |

# 三、关键技术问题与解决方案(踩坑汇总)

| 现象 | 根因与修复 |
| --- | --- |
| 车到 0.15m 处停死,recovery 反复 | “0.15 双重锁死”:AMCL 门控 update_min_d 0.25→0.05 + DWB 内部容差 0.15→0.05 |
| 到点后朝向对不齐 | STM32 旋转死区:min_speed_theta 0.15→0.3 |
| 键盘开着时 Nav2 下轮子冻结 | straighten_teleop 与 Nav2 抢 /cmd_vel,巡检前必须完全退出键盘 |
| 超时取消后下一个目标 0.0s 秒拒 | 取消后 recovery 行为残留,巡检脚本内置 3s 静置 |
| Nav2 取消操作挂起 | 需调 /navigate_to_pose/_action/cancel_goal(底层 ActionClient 服务名) |
| --initial-pose 无效 | AMCL 1.1.13 忽略零协方差 initialpose,改用 RViz 2D Pose Estimate |
| AMCL 粒子云收不到 | best_effort QoS + nav2_msgs/ParticleCloud,须用 sensor_data QoS 订阅;车静止不发布 |
| map_server 段错误崩掉整个 nav2 | yaml 的 image 字段与盘上 pgm 文件名不一致,Magick 加载 SIGSEGV;对齐文件名即可 |
| save_map 服务语法报错 | SaveMap.srv 的 name 是 std_msgs/String 子消息,须写成 {name: {data: '/path'}} |
| STM32 固件执行残留指令(旋转不停) | 进程被杀前先发零速 CMD,0,0,0 |

# 四、实测成果汇总

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 完整巡检流程 | 起点→航点1(22.6s)→停3s→航点2(7.2s)→停3s→回原点(45s),2/2 成功 |
| 停点定位精度 | 0.12 m / 3.3°(AMCL 收敛后) |
| 里程计标定 | 前进 0.945× / 后退 0.943×,往返净位移 ≈0,前后对称(差 0.2%) |
| 地图质量 | 自由区连通 97.9% |
| 关键话题频率 | /odom 65.8Hz、/odometry/filtered 50Hz、/MS200/scan 10Hz |
| ESKF 仿真精度 | ATE 0.33m / RPE 0.46m(30m 轨迹) |

# 五、项目整理与交付

完成 git 版本管理(3 次提交,仓库位于 /home/pi/my_ros2_ws),重写 README(系统架构图、巡检工作流、实车调试工具、故障排查表),scripts 脚本按“工作流/工具”分层整理,地图与备份归档至 maps/(正式图 my_map.yaml + backup_20260824/)。

版本记录: 首次提交(ESKF 里程计融合 + Nav2 巡检工作流 + 重建地图)→ 修复到点判定三连 → 整理项目(重写 README + scripts 分层)。

# 六、总结与展望

项目已达成既定目标:巡检机器人具备自主建图、精确定位、自主导航与自动巡检回程的完整能力,核心指标(停点误差 0.12m/3.3°)满足巡检任务需求。整个过程沉淀了大量实车调试经验,全部记录于 README 故障排查表与项目记忆库,后续可快速复现与迭代。

后续可开展的方向:

1. 航点扩充:根据实际巡检点位更新 waypoints.yaml,并验证多圈(--loops)连续巡检的稳定性;

2. ESKF 实车替代:对比 ESKF 与 EKF 在实车上的定位精度与鲁棒性,择优固化;

3. 自动化:接入自动充电、异常停障上报等巡检扩展能力。

— 文档结束 —