巡检机器人自主导航系统 工作总结

2026 年 8 月

# 一、项目概述

本项目为基于树莓派 5 的自主巡检小车(Hiwonder 平台),软件栈运行于 ROS2 Humble 容器内。硬件组成:MS200 2D 激光雷达(10Hz, 360°)、QMI8658 IMU、STM32 差分底盘;软件组成:robot_driver 底盘串口驱动、EKF/ESKF 里程计融合、Nav2 导航栈(AMCL 定位 + NavFn 全局规划 + DWB 局部控制 + velocity_smoother)、slam_toolbox 激光建图。

项目实现了「记录航点 → 依次巡检 → 自动回原点」的完整自主巡检闭环。2026-08-25 实测:两航点完整巡检 2/2 通过,最终停点误差 0.12m / 3.3°。

# 二、本人承担的工作内容

1. ESKF 里程计融合:从零完成 ESKF 学习项目(stage0~6)并落地为 ROS2 节点,与 robot_localization EKF 并列可选的定位方案;

2. Nav2 自主巡检工作流:封装一键启动、航点记录/巡检脚本、全局定位与收敛判定的完整流程;

3. SLAM 地图重建:定位玻璃墙干扰根因,三次建图最终得到零空洞的正式地图;

4. 到点判定疑难问题定位与修复:定位冻结、双重锁死、旋转死区三个根因全部解决并实测验证;

5. 底盘直行纠偏与参数整定:键盘遥控直行自动纠偏、速度与死区相关参数实测标定;

6. 开发环境与工程化:容器化部署、脚本分层、README 重写、git 提交整理与交接文档。

# 三、主要工作与成果

## 3.1 ESKF 里程计融合

算法层面:完成 ESKF 学习项目 stage0~6,实现 15 维误差状态 ESKF(δp, δv, δθ, δb_g, δb_a),predict() 支持真实时间间隔,位置观测更新,共享核心代码位于 include/eskf.hpp。

工程落地:开发 ROS2 节点 eskf_ros,订阅 /imu 与 /odom,发布 /odometry/filtered;以首条 /odom 的位置、朝向、速度完成初始化,此后 /odom 仅作位置观测;predict 在 IMU 回调、update 在里程计回调,按 header.stamp 时间序执行。

仿真验证:纯积分 30m 距离漂移明显,引入 ESKF 后 ATE 0.33m / RPE 0.46m。实车接入真实话题(/imu/data、/odom),与 robot_localization EKF 并列可选,供定位方案对比评估。

## 3.2 Nav2 自主巡检工作流

一键启动:nav_bringup.launch.py 整合定位、规划、控制,地图路径参数化,默认使用正式图 maps/my_map.yaml。

巡检主程序 waypoint_patrol.py:依次到达各航点、每点停驻(--dwell)、走完自动回原点(--home/--no-return-home)、单点超时取消(--waypoint-timeout)、循环巡检(--loops)。

航点记录 record_waypoint.py:读取 /amcl_pose 记录航点;针对 AMCL 静止时不发布位姿的设计特性,加入 2 秒无位姿超时后转 tf 采样 map→base_link 的兜底机制,车停稳也能记录。

全局定位方案:本版 AMCL(1.1.13)没有 /global_localization 服务,也不认零协方差 initialpose。等效做法是发布「大协方差 /initialpose」(均值取地图已探索区中心、协方差盖满全图),使粒子撒满全图、随车运动自动收敛,已封装为 global_localize.py;收敛判定 check_localization.py 以粒子云加权标准差 <0.2m 为锁定标志(粒子云为 best_effort QoS 的 nav2_msgs/ParticleCloud,订阅需用 qos_profile_sensor_data)。

## 3.3 SLAM 地图重建

问题定位:前两次建图失败根因是未走完整闭环,漂移不断累计导致地图被拉伸变乱;第三次沿外墙一口气走完一整圈、回到出发区域,回环闭合后地图自动拉齐。另外玻璃墙对雷达透射,全部贴白纸后重新建图。

成果:新图 304×202px、分辨率 0.05m、探索区 12.8×7.9m、内部零空洞,升级为正式图并备份历史失败图;期间沉淀了建图操作与地图分析脚本(pgm 像素语义、连通域找洞、distance_transform 对齐评估等)。

## 3.4 到点判定问题定位与修复(2026-08-25)

现象:车到目标点约 0.15m 处停死,永远判不到达,触发 recovery 反复;到点后朝向对不齐。经排查定位到三个根因,全部修复并实测验证:

| 序号 | 根因 | 修复 | 参数变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMCL 运动门控:目标点附近微调时定位冻结,不发布位姿 | 调小更新门控 | update_min_d 0.25→0.05 update_min_a 0.2→0.1 |
| 2 | DWB 内部到点容差与 goal_checker 相等,车在 0.15m 处停平移只旋转,永远进不了判定圈(双重锁死) | DWB 内部容差必须小于判定容差 | FollowPath.xy_goal_tolerance 0.15→0.05 |
| 3 | 旋转死区:实测 wz=0.15 rad/s 不动(+0.06°),0.30 才正常转(+25°/1.5s),旧值 0.15 落在死区 | 提高最小角速度下限 | FollowPath.min_speed_theta 0.15→0.3 |

最终到达容差(用户拍板):xy_goal_tolerance 0.15、yaw_goal_tolerance 0.12。

## 3.5 直行纠偏与底盘参数整定

键盘直行自动纠偏 straighten_teleop.py:检测纯直行命令后锁存参考直线(odom 系),10Hz 闭环输出「航向保持 PID + 横向纠偏」,转向/停止透传。关键结论:控制反馈必须用 odom 系——用 map 系(AMCL)反馈时,AMCL 移动中激光匹配跳变(map 位姿 2s 内可跳 20cm+),会误导纠偏导致「跑着跑着突然拐弯」。实测:3 段共 8m 直行,法向偏差 ≤1.9cm(目标 3cm),达标。

底盘参数实测整定:电机死区约 0.1 m/s(低于该速度轮子不动),为 DWB 加 min_speed_xy 0.1 / min_speed_theta 0.15 保护(后按旋转死区实测调整到 0.3);最高速度 0.4→0.3 m/s(用户体验调优),到达容差 0.25→0.1→0.15(0.1 过严导致到点振荡,0.25 过松停点偏)。

## 3.6 开发环境与工程化

Docker 容器化部署(整仓挂载 + 串口 USB 直通),宿主机负责容器管理、容器内跑 ROS 栈,环境可复现;scripts/ 巡检工作流脚本与 tools/ 调试工具分层;README 重写为完整项目文档;git 三次提交整理全仓(首次全仓、到点三修复、文档整理);编写树莓派端交接文档(PI_HANDOFF.md)与学习札记(LEARNING_NOTES.md)。

# 四、关键技术难点与解决方案

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| AMCL 车静止时不发布 /amcl_pose,航点记录等不到位姿 | record_waypoint.py 加 2s 超时,转 tf 采样 map→base_link(静止时持续发布,等效定位位姿) |
| --initial-pose 发零协方差 initialpose,本版 AMCL 直接忽略 | 改用 RViz 2D Pose Estimate 手动设置;或发布大协方差 /initialpose 撒满粒子做全局定位 |
| AMCL 粒子云「永远收不到」 | 其为 best_effort QoS 的 nav2_msgs/ParticleCloud,须用 qos_profile_sensor_data 订阅;静止时不发布,需边动边看 |
| Nav2 取消操作挂起/下一个目标秒拒 | 调底层服务 /navigate_to_pose/_action/cancel_goal(空 goal_info=取消全部);取消后 recovery 行为残留,加 3s 静置再发下一目标 |
| 驱动进程被杀后 STM32 执行残留指令,车原地打转 | 停车顺序:先取消 goal/发零速再停进程;救急:向 /dev/ttyACM0 连发 CMD,0,0,0 |
| 键盘 teleop 未退出时 Nav2 下轮子冻结 | straighten_teleop 与 Nav2 抢 /cmd_vel,巡检前完全退出键盘,并用 ros2 topic info /cmd_vel -v 核对发布者 |
| 搬车导致 AMCL 被「绑架」跳到错误位置,航点全废 | 流程纪律:导航运行中绝不手搬车,挪车一律用键盘 teleop |
| AMCL 定位不认 laser_frame_id 参数、排查定位不发位姿 | Humble 版 AMCL 用 scan 消息自带 frame_id;排查先看 /MS200/scan 与 tf 是否在 |
| 容器内没有 docker CLI、pkill -f 会误杀自身 shell、pkill -x 对长进程名无效 | 宿主机管理容器;pkill 用精确进程名/正则括号技巧([_] 防自匹配)/直接 kill PID |

# 五、验证结果

## 5.1 完整巡检(2026-08-25 实测)

| 阶段 | 目标点(地图系) | 用时 | 过程特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起点 → 航点1 | (5.696, 0.336, 32°) | 22.6s | 全程 5.71m、0.27m/s 匀速,距离单调收敛 |
| 停驻 | — | 3s | — |
| 航点1 → 航点2 | (6.789, 0.216, -4.8°) | 7.2s | — |
| 停驻 | — | 3s | — |
| 航点2 → 原点 | (0, 0, 0) | 45.0s | 中途掉头旋转 + AMCL 位姿跳变,自动恢复 |

结果:两航点巡检 2/2 成功,最终停点误差 0.12m / 3.3°,判定逻辑稳定无振荡。

## 5.2 直行纠偏

键盘直行 3 段共 8m,法向偏差 ≤1.9cm(目标 3cm),达标。

## 5.3 地图质量

304×202px、0.05m 分辨率、探索区 12.8×7.9m、内部零空洞、回环闭合无拉伸。

## 5.4 死区实测

旋转:wz=0.15 rad/s 不动(+0.06°),0.30 正常转(+25°/1.5s);平移:低于 0.1 m/s 轮子不转。

# 六、经验教训

1. 先测硬件特性、再调软件参数:死区、容差这类参数不能靠猜,实测(旋转死区、最小速度)后一次调对;

2. 闭环思维:建图必须走完整闭环才能回环闭合;巡检本身也是一条闭环链路,环节之间互相依赖;

3. 控制反馈要用基准稳定的坐标系:odom 系(里程计)连续稳定,map 系(AMCL)存在匹配跳变,控制回路不能用后者;

4. 流程纪律比调参更值钱:不搬车、先取消目标再停进程、巡检前退出键盘,这些纪律避免了大量返工;

5. 定位层的「设计特性」不是 bug:AMCL 静止不发布、零协方差不认,都是设计行为,理解后针对性绕过即可。

# 七、后续展望

1. 视觉感知接入:引入双目/深度相机,补充低矮与悬空障碍检测,与 2D 雷达融合增强避障能力(当前避障仅依赖 2D 雷达);

2. 多航点、长时间巡检的规模测试,完善异常恢复与告警策略;

3. ESKF 与 Nav2 定位的深度融合,以 ESKF 输出参与 AMCL 重定位评估,形成独立于 robot_localization 的定位链路。